📝 Boletín UD 4 — Inicial

Ejercicios básicos para afianzar los conceptos de sincronización: condición de carrera, Lock, RLock, semáforo y barrera.

- Lock protege una lista

Crea 2 hilos que añadan elementos a una lista compartida. Uno añade “A” 5 veces, el otro “B” 5 veces. Usa un Lock para evitar mezclas.

- RLock básico

Crea una función que adquiera un RLock dos veces desde el mismo hilo (llamando a otra función que también lo adquiera). Comprueba que no se produce deadlock.

- Semáforo con timeout

Crea un Semaphore(2) y lanza 4 hilos que intenten entrar. Cada hilo espera como máximo 1 segundo con acquire(timeout=1). Los que no consigan entrar deben mostrar “timeout”.

Pista: acquire(timeout=1) devuelve True si consiguió el recurso y False si pasó el segundo. Usa ese True/False para decidir si el hilo entra o muestra “timeout”. Ojo: el trabajo dentro del semáforo (el sleep) debe durar más que el timeout; si dura exactamente 1 segundo, el margen desaparece y todos entran.

- Carrera sin Lock

Crea 2 hilos que incrementen un contador compartido 5000 veces cada uno sin usar Lock. Ejecuta el programa varias veces y anota los resultados.

Pista: para que la condición de carrera sea visible, pasa la suma por una función (contador = sumar(contador)) y añade sys.setswitchinterval(1e-6) al principio. Así el contador casi nunca será 10000: contador += 1 no es atómico (leer → sumar → escribir) y el planificador puede cortar entre pasos.

- Contador protegido con Lock

Repite el ejercicio 4 pero protege el incremento con lock = threading.Lock() y with lock:. ¿Qué valor obtienes ahora?

- Sección crítica con sleep

Crea una variable compartida total = 0 y 3 hilos que hagan total += 10 y luego time.sleep(0.1) repetido 20 veces. Protege la sección con un Lock y comprueba que al final total vale 600.

- Semáforo simple

Crea un Semaphore(2) y lanza 4 hilos que simulen entrar en un recurso (imprime “entra”, duerme 1 segundo, imprime “sale”). Comprueba que solo 2 hilos están dentro a la vez.

- Barrera de 3

Crea 3 hilos que simulen corredores: cada uno se prepara (duerme un tiempo distinto) y después espera en una Barrier(3). Imprime “🏁 salió” cuando cruzan. Comprueba que los 3 salen a la vez.